# Propuestas de mejoras de seguridad

Situación actual identificada en planta baja

En el colegio se realizó un diagnóstico de riesgos donde se detectó que las únicas señalizaciones existentes son las de ruta de evacuación. Sin embargo, se identificaron 6 riesgos sin señalizar: cables expuestos, cables mal instalados, goteras, escritorios amontonados en aula, objetos mal ubicados en pasillo y falta de iluminación. Además, no se cuenta con extintores en los dos pasillos principales.

- Instalar extintores en ambos pasillos

Colocar 2 extintores tipo ABC de 10 lb, uno por pasillo, a 1.5 m de altura con su señal roja "EXTINTOR".

No hay forma de controlar un conato de incendio. Los cables expuestos aumentan el riesgo.

- Completar la señalización de advertencia y obligación

Instalar las 5 señales faltantes ya mencionadas.

Señales de ADVERTENCIA: Amarillas triangulares

¡Peligro! Riesgo eléctrico con rayo negro: Para los cables expuestos y mal instalados.

¡Precaución! Piso mojado con figura resbalando: Para las goteras.

¡Precaución! Riesgo de golpes: Para los escritorios amontonados.

Señales de OBLIGACIÓN: Azules circulares

Mantener pasillo despejado: Para objetos mal ubicados en pasillo.

Use iluminación adecuada: Para la falta de iluminación.

Señales de PROHIBICIÓN: Rojas circulares

Prohibido almacenar objetos en pasillos: Refuerza lo de los objetos mal ubicados.	No manipular instalaciones eléctricas: Para los cables.

Solo hay señales de evacuación. No se advierten los peligros que causan las emergencias.

- Corregir todas las instalaciones eléctricas defectuosas

Reparar cables expuestos y reinstalar el cableado mal colocado según norma.

Riesgo alto de electrocución, cortocircuito para alumnos y personal.

- Mejorar la iluminación en pasillo 3

Instalar lámparas LED en zonas oscuras. Agregar luces de emergencia conectadas a batería.

Evita caídas, fatiga visual y asegura visibilidad durante una evacuación nocturna o corte de luz.

- Reparar filtraciones de techo

Reparar el techo antes de época de lluvia. Mientras tanto, usar cubetas señalizadas + señal móvil de "Piso mojado" cuando aparezcan goteras.

Previene resbalones, daño a equipo eléctrico y formación de moho.

- Instalar extintores en aula de computación y electrónica

Instalar extintores de CO₂ de 5 lb en las aulas de computación y electrónica, con su debida señalización.

Estas aulas presentan riesgo eléctrico alto por la cantidad de equipos conectados. Un extintor de agente limpio permite controlar incendios sin dañar las computadoras, protegiendo tanto a los estudiantes como la inversión del colegio.

Si hay un incendio eléctrico y le echas agua o polvo ABC, puedes dañar todos los equipos, aunque el fuego sea pequeño. Por eso CO₂ es obligatorio en centros de cómputo.